DST MAC SRC MAC

Analyzujte nasledujúce rámce:

| 00 | 04 | 76 | 13 | 97 | df | 00 | 00 | c0 | d7 | 80 | c2 | 00 | 5a | e0 | e0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | ff | ff | 00 | 56 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 98 | 00 | 04 | 76 | 13 | 97 |
| df | 04 | 55 | 00 | 00 | 00 | 98 | 00 | 00 | c0 | d7 | 80 | c2 | 04 | 55 | 41 |
| 06 | 25 | 40 | ff | ff | 00 | 00 | 26 | 00 | 00 | 00 | 26 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 00 | 41 | 41 | 2d | 44 | 44 | 34 | 50 | 5a | 32 | 56 | 31 | 50 | 47 | 35 | 56 |
| 00 | 45 | 4e | 49 | 47 | 4d | 41 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | a9 | 05 | 15 | 00 | 09 | 00 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 04 | 76 | a4 | e4 | 8c | 00 | 00 | c0 | d7 | 80 | c2 | 08 | 00 | 45 | 00 |
| 01 | b0 | 08 | 9f | 40 | 00 | 80 | 06 | 2d | 69 | 93 | af | 62 | ee | 45 | 38 |
| 87 | 6a | 04 | 54 | 00 | 50 | 77 | 4d | 60 | d0 | 39 | 8e | 41 | a8 | 50 | 18 |
| 44 | 70 | 64 | 56 | 00 | 00 | 47 | 45 | 54 | 20 | 2f | 20 | 48 | 54 | 54 | 50 |
| 2f | 31 | 2e | 31 | 0d | 0a | 41 | 63 | 63 | 65 | 70 | 74 | 3a | 20 | 69 | 6d |
| 61 | 67 | 65 | 2f | 67 | 69 | 66 | 2c | 20 | 69 | 6d | 61 | 67 | 65 | 2f | 78 |
| 2d | 78 | 62 | 69 | 74 | 6d | 61 | 70 | 2c | 20 | 69 | 6d | 61 | 67 | 65 | 2f |
| 6a | 70 | 65 | 67 | 2c | 20 | 69 | 6d | 61 | 67 | 65 | 2f | 70 | 6a | 70 | 65 |
| 00 | 00 | c0 | d7 | 80 | c2 | 00 | 04 | 76 | a4 | e4 | 8c | 08 | 00 | 45 | 00 |
| 00 | 30 | 00 | 00 | 40 | 00 | 2a | 06 | 8d | 88 | 45 | 38 | 87 | 6a | 93 | af |
| 62 | ee | 00 | 50 | 04 | 55 | 39 | dc | a1 | bf | 77 | 51 | 88 | 39 | 70 | 12 |
| 16 | d0 | c9 | 33 | 00 | 00 | 02 | 04 | 05 | b4 | 01 | 01 | 04 | 02 |  |  |
| ff | ff | ff | ff | ff | ff | 08 | 00 | 09 | 2a | 2b | ae | 00 | 64 | e0 | e0 |
| 03 | ff | ff | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | ff | ff | ff | ff | ff |
| ff | ff | ff | ff | ff | ff | 00 | 04 | 76 | a4 | e4 | 8c | 08 | 06 | 00 | 01 |
| 08 | 00 | 06 | 04 | 00 | 01 | 00 | 04 | 76 | a4 | e4 | 8c | 93 | af | 62 | 01 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 93 | af | 62 | c2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  |
| 00 | 05 | 02 | f4 | 3a | 6f | 00 | 00 | 0c | 0c | 1f | 64 | 00 | 27 | aa | aa |
| 03 | 08 | 00 | 07 | 80 | 9b | 08 | 1f | f2 | 9b | 11 | 42 | 11 | 50 | ed | fc |

L2: 08	00 – internet IP (IPv4),

L3: version: 4, IHL: 5, type of service: 00, LENGTH: 432 (0x01B0), identification: 0x089F, FLAG: 4, FRAGMENT offset: 0x000, TTL: 0x80=128, PROTOCOL: 06 = TCP, SRC IP: 147.175.98.238, DST IP: 69.56.135.106

L4: SRC PORT: 1108, DST PORT: 80, SEQ number: 77 4d 60 d0, ACK number: 39 8e 41 a8, OFFSET: 5, RESERVED: 0, FLAGS:

Analýza rámcov

1. Rámec (ARP request):

- Kto je odosielateľom a aká je cieľová adresa?

  - Zamerajte sa na adresy vo vrstve ARP. Hľadajte MAC adresu odosielateľa a cieľovú adresu, ktorá by mala byť broadcast (všetky bity v adrese na 1).

odosielateľ MAC address: HewlettPacka_06:e0:93 (00:14:38:06:e0:93)
cieľovy MAC address: 00 00 00 00 00 00 (ff ff ff ff ff ff)

2. Rámec (ARP response):

- Kto je odosielateľom a aká je cieľová adresa?

  - Tento rámec je odpoveďou na ARP request, preto by ste mali vidieť MAC adresu zariadenia, ktoré odpovedá na dotaz, a adresu odosielateľa pôvodného requestu.

Odosielateľ MAC address: ZyGateCommun_ab:a2:4c (00:02:cf:ab:a2:4c)

Cieľ MAC address: HewlettPacka_06:e0:93 (00:14:38:06:e0:93)

7. Rámec (HTTP):

- Prejdite postupne po jednotlivých vrstvách a identifikujte:

  - Fyzické adresy (MAC adresy) - odosielateľa a prijímateľa.

Odosielateľ: HewlettPacka_06:e0:93 (00:14:38:06:e0:93)

Prijímateľ: ZyGateCommun_ab:a2:4c (00:02:cf:ab:a2:4c)

>>>

  - Logické adresy (IP adresy) - odosielateľa a prijímateľa.

Odosielateľ  Address: 192.168.1.33

Prijímateľ  Address: 147.175.6.100

  - Porty - zdrojový a cieľový port.

zdrojový   Source Port: 1640

cieľový  Destination Port: 80

  - Príznaky (flags) - napríklad príznaky protokolu TCP.

Flags: 0x011 (FIN, ACK)

  - Postupujte od vrstvy 2 (Ethernet), cez vrstvu 3 (IP) až po vrstvu 4 (TCP) a vrstvu 7 (HTTP).

12. Rámec (IEEE 802.3 LLC):

- O aký typ rámca sa jedná na druhej vrstve? Aký je DSAP a SSAP?

DSAP: SNAP (0xaa)

SSAP: SNAP (0xaa)

  - Hľadajte rámec s IEEE 802.3 formátom. Zamerajte sa na DSAP (Destination Service Access Point) a SSAP (Source Service Access Point).

17. Rámec (IEEE 802.3 LLC + SNAP):

- O aký typ rámca sa jedná na druhej vrstve? Aký je DSAP, SSAP a Vendor Code?

DSAP: SNAP (0xaa)

SSAP: SNAP (0xaa)

Organization Code: 08:00:07 (Apple, Inc.)

  - Tento rámec používa SNAP (Subnetwork Access Protocol), preto nezabudnite analyzovať aj tento protokol.

21. Rámec (DNS query):

- Aká je zdrojová a cieľová IP adresa? Na akú doménu sa dotazuje odosielateľ?

Source Address: 147.175.145.165

Destination Address: 208.67.220.220

googlemail.l.google.com: type A, class IN

  - Ide o dotaz na DNS server. Pozrite sa na vrstvu 3 (IP adresy) a vrstvu 7 (DNS) a zistite, ktorú doménu odosielateľ hľadá.

23. Rámec (SSL):

- Aký je rozdiel medzi týmto rámcom a 7. rámcom (HTTP)?

  - Porovnajte oba rámce, hlavne sa zamerajte na vrstvu 7. Jeden rámec používa nešifrovaný HTTP, druhý zabezpečený SSL.

26. Rámec (Novell 802.3 RAW):

- O aký typ rámca sa jedná na druhej vrstve?

  - Identifikujte rámec typu Novell 802.3 RAW. Tento rámec má špecifický formát pre prenos dát v sieťach založených na technológiách Novell.

IEEE 802.3 Ethernet Raw

ARP

Packet Tracer aktivita:

V "zelenej" sieti:

- Cez príkazový riadok zistite IP adresu Laptop0 a skontrolujte jeho ARP tabuľku.

- Cez príkazový riadok zistite IP adresu Laptop1 a skontrolujte jeho ARP tabuľku.

- Prepnite Packet Tracer do simulačného módu.

- Z Laptop0 vykonajte ping na Laptop1 a sledujte pritom jednotlivé pakety. Koľko paketov sa dokopy odoslalo? Čo sa v jednotlivých paketoch počas cesty zmenilo?

- Cez príkazový riadok skontrolujte ARP tabuľky na Laptop0 a Laptop1.

- Z Laptop1 vykonajte ping na Laptop0 a sledujte pritom jednotlivé pakety. Koľko paketov sa dokopy odoslalo? Čo sa v jednotlivých paketoch počas cesty zmenilo?

- Cez príkazový riadok skontrolujte ARP tabuľky na Laptop1 a Laptop0.

V "žltej" sieti:

- Cez príkazový riadok zisti IP adresu Laptop2 a pozri si jeho ARP tabuľku.

- Cez príkazový riadok zisti IP adresu Laptop3 a pozri si jeho ARP tabuľku.

- Cez príkazový riadok zisti IP adresu Laptop4 a pozri si jeho ARP tabuľku.

- Skontroluj či je Packet Tracer v simulačnom móde.

- Z Laptop2 vykonaj ping na Laptop3 a sleduj pritom jednotlivé pakety. Koľko paketov sa dokopy odoslalo? Čo sa v jednotlivých paketoch počas cesty zmenilo?

- Z Laptop2 vykonaj ping na Laptop4 a sleduj pritom jednotlivé pakety. Koľko paketov sa dokopy odoslalo? Čo sa v jednotlivých paketoch počas cesty zmenilo?

- Cez príkazový riadok sa pozri do ARP tabuliek na Laptop2, Laptop3 a Laptop4.

- Z Laptop3 vykonaj ping na Laptop2 a sleduj pritom jednotlivé pakety. Koľko paketov sa dokopy odoslalo? Čo sa v jednotlivých paketoch počas cesty zmenilo?

- Z Laptop4 vykonaj ping na Laptop2 a sleduj pritom jednotlivé pakety. Koľko paketov sa dokopy odoslalo? Čo sa v jednotlivých paketoch počas cesty zmenilo?

- Cez príkazový riadok sa pozri do ARP tabuliek na Laptop2, Laptop3 a Laptop4.

- Z Laptop3 vykonaj ping na Laptop4 a sleduj pritom jednotlivé pakety. Koľko paketov sa dokopy odoslalo? Čo sa v jednotlivých paketoch počas cesty zmenilo?

- Z Laptop4 vykonaj ping na Laptop3 a sleduj pritom jednotlivé pakety. Koľko paketov sa dokopy odoslalo? Čo sa v jednotlivých paketoch počas cesty zmenilo?

- Cez príkazový riadok sa pozri do ARP tabuliek na Laptop3 a Laptop4.